СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

тридцать шестой сессии

23.12.2013                                                                                                               № 140

Об утверждении генерального плана

Листвянского сельсовета

Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Уставом Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,  Совет депутатов Листвянского сельсовета

РЕШИЛ:

- Утвердить генеральный план Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

- Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».

Глава Листвянского сельсовета                                                               Е.Д. Курепина

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории Листвянского сельсовета объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования;

- параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения.

В соответствии с Федеральным законом  от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования» до утверждения законом Новосибирской области  видов объектов местного значения поселения генеральный план Листвянского сельсовета включает в себя карты планируемого размещения объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Листвянского сельсовета, в том числе:

- объектов электро-, тепло- и водоснабжения сельсовета, водоотведения;

- автомобильных дорог;

- объектов физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В целях утверждения проекта Положение о территориальном планировании основывается на обосновании функционального зонирования территории сельсовета, демографическом прогнозе населения.

Расчет ёмкости и предложения по размещению объектов социально-бытовой и культурной сферы, объектов транспортного и инженерного обустройства территории выполнены с учетом действующих нормативных документов: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать её для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Листвянского сельского совета.

Проект генерального плана Листвянского сельского совета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Искитимского муниципального района.

Реализация Положений о территориальном планировании генерального плана Листвянского сельского совета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Листвянского сельского совета за счёт средств местного бюджета или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий и проектов межевания территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

- Планируемое функциональное зонирование территории Листвянского сельсовета

  - Перечень установленных функциональных зон

На территории сельского совета проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона жилой застройки

- Зона административно-делового и общественного назначения

- Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур

- Зона объектов спорта и рекреации

- Рекреационная зона

- Зона озеленения общего пользования

- Зона улично-дорожной сети

- Производственно-коммунальная зона

- Ландшафтно-рекреационная зона

- Зона специального назначения

Зона жилой застройки включает территории малоэтажной жилой застройки населённых пунктов.

Зона административно-делового и общественного назначения включает территории занятые объектами общественно-делового и коммерческого назначения, учреждениями здравоохранения и образования в границах населённых пунктов.

Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры -  территория электроподстанции, скважин, станции технического обслуживания, автозаправочной станции и т.п.

Зона объектов спорта и рекреации предназначена проектируемого спортивного комплеса.

Рекреационная зона расположена в северной части Листвянского сельсовета, возле пруда.

Зона озеленения общего пользования расположена в центре п. Листвянский и проектируемом подцентре, вдоль ул. Железнодорожная на западе посёлка и в жилых кварталах на востоке поселения.  Территории занятые садами, парками, бульварами и иным озеленением общего пользования в границах населённого пункта.

Зона улично-дорожной сети.

Производственно-коммунальная зона – территории, занятые существующими и планируемыми производственными и коммунально-складскими объектами.

Ландшафтно-рекреационная зона представлена естественными лесными массивами, пойменной растительностью находящейся в водоохранной зоне р.Шипуниха и р. Листвянка.

Зона специального назначения - территория кладбища.

Таблица 1.1-1

Проектный баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Листвянского сельского совета в проектируемых границах | 971,4 | 100 |
| 1 | Зона жилой застройки | 286,7 | 29,5 |
| 2 | Зона административно-делового и общественного назначения | 13,74 | 1,4 |
| 3 | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | 0,86 | 0,09 |
| 4 | Зона объектов спорта и рекреации | 2,69 | 0,3 |
| 5 | Рекреационная зона | 9,0 | 0,9 |
| 6 | Зона озеленения общего пользования | 16,9 | 1,7 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети | 78,49 | 8,08 |
| 8 | Производственно-коммунальная зона | 13,86 | 1,4 |
| 9 | Ландшафтно-рекреационная зона | 534,16 | 55 |
| 10 | Зона специального назначения | 1,0 | 0,1 |
| 11 | Акватории | 14,0 | 1,53 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

для дорог IV категории  - 50м;

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 35 кВт – 15 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся:

- реки и водоёмыТаблица 1.2-1

Перечень водотоков на территории сельсовета и их водоохранные зоны

| № п/п | Название | Протяжённость, км |  | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по территории сельсовета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Реки, ручьи |  |  |  |  |
| 1 | р. Шипуниха | 79 | 3,8 | 200 |
| 2 | р. Листвянка | <10 | 2,0 | 50 |
| 3 | ручей | <10 | 1,1 | 50 |
|  | Итого: |  | 6,9 |  |

Таблица 1.2-2

Перечень водных объектов на территории сельсовета и их водоохранные зоны

| № п/п | Название | Площадь, га | Величина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Озера, пруды |  |  |  |
| 1 | Малые озера | 2,3 | 50 |
| 2 | Пруды | 6,8 | 50 |

- скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны),

- водонапорные башни ( 30 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина установлены Водным кодексом РФ. Площадь территории водоохранных зон рек и водоёмов составляет 186,8 га. Площадь территории прибрежных защитных полос рек и водоёмов составляет 91,2 га.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Площадь территории санитарно-защитных зон составит около 39,4 га. (Данные о размере санитарно-защитных зон приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень предприятий и учреждений Листвянского сельсовета по классу санитарной опасности представлены в Таблице 3.4.-3.Таблица 1.2-3

Классификация предприятий и учреждений Листвянского сельсовета

по классу санитарной опасности

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 1 | Проектируемая промышленная территория для размещения предприятий до IV класса опасности | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 2 | П/ст "Листвянская "35/6 кВ | 50 |
| 3 | Существующие коммунально-складские территории | 50 |
| 4 | Проектируемая территория коммунально-складских объектов до V класса опасности | 50 |

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Листвянского сельсовета, утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Листвянского сельсовета размещение объектов федерального и регионального  значения не запланировано.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Искитимского района не утверждена и находится в стадии согласования.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории Листвянского сельсовета

  - Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Листвянский сельсовет расположен в зоне влияния Новосибирской агломерации, что обеспечит рост численности населения в поселении в перспективе.

Для расчета численности населения Листвянского сельсовета на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Листвянского сельсовета составит около 3700 человек к 2022 г., около 4300 человек - к 2032 г.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Листвянского сельсовета в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2031 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Листвянского сельсовета представлено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Листвянского сельсовета

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2022 г. | 2032 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,3 | 18,7 | 16,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 57,0 | 55,1 | 55,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 26,7 | 26,2 | 27,9 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие и размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Листвянского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы. Генеральным планом запланировано строительство зданий дошкольных образовательных учреждений на 200 мест.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.По истечении нормативного срока эксплуатации здания существующей школы рекомендуется строительство зданий общеобразовательных школ общей проектной мощностью 470 мест

Учреждения здравоохранения

Проектом предусмотрено увеличение проектной мощности Листвянской поликлиники до 65 посещений в смену и организация стационара на 50 коек.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство в п. Листвянский социальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, проживающих на территории муниципального образования, общей проектной мощностью 60 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

На территории п. Листвянский запланировано строительство спортивного комплекса.

Учреждения культуры и искусства

В соответствии с проектом генерального плана запланировано сохранение здания существующего МКУК «Листвянский центр досуга» и строительство зданий учреждений культурно-досугового типа общей проектной мощностью 710 мест.

Рекомендуется увеличение проектной мощности существующей общедоступной библиотеки.

  - Развитие жилищного строительства

В генеральном плане приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

- 25 м2 на человека на начало 2022г.;

- 35 м2 на человека на начало 2032г.

В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется увеличить до 92,5 тыс. м2 к 2022 г. и до 150,5 тыс. м2 к 2032 г., что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 20,0 м2 в настоящее время до 35 м2 общей площади на человека.

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

Дорожная сеть

В перспективе, строительство восточного обхода г. Новосибирска изменит структуру транспортных связей, пересекая участок дороги р.п. Линево – Листвянский ориентеровочно в 1,5 км от въезда в поселок, улучшит транспортную доступность с центрами различного уровня и основными траспортными узлами. Возрастет значение населенного пункта для развития инфраструктуры придорожного обслуживания.

На местном уровне проектом предлагается оптимизация дорожной сети п.Листвянский с целью обеспечения улучшенной доступности между жилыми территориями, дачными и садовыми независимыми товариществами.

Проектом предусмотрены объекты транспортного обслуживания на территории п. Листвянский: автозаправочная станции (АЗС), станция технического обслуживания (СТО).

Необходимо дальнейшее развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, подъездов к различным объектам капитального строительства, связи между опорной дорожной сетью.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников на землях общего пользования. Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут проходить непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

Автомобильный транспорт

На территории Листвянского сельсовета на расчётный срок предполагается проживание 4300 человек. На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1720 единиц.

Проектом предусмотрено сохранение и дальнейшее развитие маршрутной сети, повышение регулярности автобусного сообщения, как межмуниципального сообщения, так и внутреннего.

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по-прежнему будет осуществляться автотранспортными предприятиями г. Искитима.

Хранение личных автомобилей предполагается на территории приусадебных участков. Для посетителей учреждений социально-культурного и бытового обслуживания предусмотрены открытые парковочные площадки.

Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.4-1 без учёта транзитных транспортных потоков через территорию муниципального образования.

Таблица 3.4.-1

Характеристика объектов обслуживания

транспортных средств

| Номер п/п | Название населённого пункта | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.), постов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Листвянский | 2 | 8 |

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды.

Для водоснабжения предлагается:

-расширение централизованной сети;

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-замена трубопроводов;

-предлагается закольцовка;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

-установка фильтров.

Суммарное водопотребление 102,945 куб. м/сут.

Водоотведение

Для канализования предлагается использование локальных очистных установок.

Локальные очистные установки можно использовать на ряд жилых домов и отдельно на все постройки социально-культурно-бытовых зданий.

Теплоснабжение

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается автономное теплоснабжение.

Электроснабжение

На территории всвязи с ростом населения и нового строительства соцкульбыта предлагается строительства двух КТПК, комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 6 кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ.

Электрическая нагрузка 989 кВт*ч/год

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Общая площадь жилищного фонда (малоэтажные жилые дома) на начало 2012 г. составила 65,9 тыс. м2. Проектом предусмотрено увеличение жилищного фонда до 150,5 тыс. м2., а значит увеличение объемов бытовых отходов. Динамика образования объёма твёрдых бытовых отходов от жилого сектора с учётом благоустройства на территории сельсовета представлена в таблице 3.6-1.

Таблица 3.6-1

Нормативное накопление твёрдых бытовых отходов

| Листвянский сельсовет | Годы |  |  |  |  |  |  | Норма по СНИП 2.07.01-89 | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| Твердые бытовые отходы, тыс.т | 0,90 | 0,94 | 9,54 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 300 кг на 1 чел/год | 1,29 |
| Жидкие нечистоты, тыс. м3 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 2 м3 на 1 чел/год | 8,6 |

- Планируемые границы населённых пунктов

Проектом предусмотрено сохранение на расчётный срок населённого пункта в пределах существующих территорий. Предлагаемая к установлению граница населённого пункта совпадает с границей МО Листвянский сельский совет.

Проектная площадь п. Листвянский составляет 971,37 га против существующей площади застройки населённого пункта равной 374,3 га.

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5.-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в предлагаемых границах | га | 971,37 | 971,37 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 91,6 | 971,37 |
|  | категория земель не установлена | -"- | 0,08 | - |
|  | Земли неразграниченной государственной собственности, не стоящие на кадастровом учёте | -"- | 879,69 | - |
|  | по функциональному назначению |  |  |  |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 286,7 |
|  | Зона административно-делового и общественного назначения | -"- | - | 13,74 |
|  | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | 0,86 |
|  | Зона объектов спорта и рекреации | -"- | - | 2,69 |
|  | Рекреационная зона | -"- | - | 9,0 |
|  | Зона озеленения общего пользования | -"- | - | 16,9 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | - | 78,49 |
|  | Производственно-коммунальная зона | -"- | - | 13,86 |
|  | Ландшафтно-рекреационная зона | -"- | - | 534,16 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 1,0 |
|  | Акватории | -"- | - | 14,0 |
|  | Зоны с особыми условиями использования территорий: |  |  |  |
|  | зона с особыми условиями использования территории (водоохранные) | -"- | - | 186,8 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (прибрежные защитные полосы) | -"- | - | 91,2 |
|  | зона с особыми условиями использования территории (санитарно-защитной зоны) | -"- | - | 39,4 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 3,3 | 4,3 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | -"- | -0,022 | 0,0 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | -"- | 0,072 | 0,050 |
| 2.4 | Возрастная структура населения, %: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 16,3 | 16,4 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 57,0 | 55,7 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 26,7 | 27,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 65,9 | 150,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 - 5 этажных домах | -"- | 0,0 | 0,0 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 65,9 | 150,5 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 0,0 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | - | 65,6 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 84,9 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 84,9 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 84,9 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 20,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 0 | 200 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 320 | 470 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 49 | 65 |
| 4.4 | Предприятия торговли, всего | м2 торговой площади | 210 | 1290 |
| 4.5 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 0 | 170 |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания населения, всего | рабочее место | 3 | 30 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 150 | 860 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, всего | тыс. м2 | 0 | 340 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность дорог с маршрутной сетью общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 2,5 | 2,5 |
|  | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 34,5 | 43,54 |
|  | в т.ч. поселковые дороги |  | - | 1,21 |
|  | в т.ч. главные улицы | -"- | - | 5,33 |
|  | в т.ч. основные улицы | -"- | - | 17,56 |
|  | в т.ч. второстепенные улицы | -"- | - | 19,44 |
|  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 3,5 | 4,5 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 1720 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб. м/сут | 0,469 | 0,548 |
|  | В т.ч. нагрузка на источники водоснабжения: | тыс. куб. м/сут | 0,469 | 0,548 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 160 | 160 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего | тыс. куб. м/сут | 0,307 | 0,386 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт·ч/год | 3 252 700 | 6 150 000 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего | тыс. м3/год | - | - |
| 6.5 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.5.1 | Полигоны ТБО | шт. | - | - |
| 6.5.2 | Свалки | шт. | - | - |
| 6.5.3 | Скотомогильники | шт. | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Кладбища, не функционирующие | шт. | 1 | 1 |
| 7.2 | Площадь кладбищ | га | 1,0 | 1,0 |

- Приложения

  - Карты утверждаемой части проекта

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65  Водного кодекса Российской Федерации